25.11.2022

Вот так выдаются со всех устройств импульсы отправки-приема:

Прочитал про синхронизацию тактов с помощью PTP.

Использовал в коде данный алгоритм:

Алгоритм:

- Всё начинается с того, что Master отправляет сообщение Sync и одновременно записывает время отправки t1. Существует одно- и двухэтапные режимы работы. Отличить их очень легко: если присутствует сообщение FollowUp – то мы имеем дело с двухэтапной реализацией, пунктирной стрелкой показаны необязательные сообщения

- FollowUp сообщение отправляется вслед за Sync и содержит время t1. Если осуществляется передача в один этап, то Sync содержит t1 в теле сообщения. В любом случае t1 будет получено нашим устройством. В момент получения сообщения Sync на Slave генерируется таймпштамп t2. Таким образом мы получаем t1, t2

- Slave генерирует сообщение DelayReq одновременно с генерацией t3

- Master получает DelayReq сообщение, одновременно генерируя t4

- t4 отправляется Salve устройству в DelayResp сообщении

Выглядит так:

Жирными точками отметил места, где засекается время.

В итоге slave-устройство получает 4 цифры – t1, t2, t3, t4. По формуле получает смещение в мкс.

Смысла нет делать полное смещение до секунд. Поэтому смещение конкретное будет порядка 100 мс для того, чтобы синхронизовать импульсы идут в том же порядке.

Моя идея: 	1) включаем таймер на каждой плате, у которого после переполнения будет вызываться прерывание, в котором мы и сделаем звуковой импульс

2) синхронизируем их с помощью многократного отфильтрованного PTP

3) Готово!!

Но! Если частоты тактирования смещены хотя бы на чуть-чуть, импульсы будут постоянно смещаться. Как и следовало ожидать, у 2х одинаковых есп32 не одинаковые частоты тактирования. Для теста сделал на мастере и слейве в функции переполнения таймера просто вкл/выкл выходного пина. Таймер стоит на 10мкс.
10 мкс одного устройства полностью съезжает на 10 мкс у другого устройства за 1.45 сек

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ: поставить RTC-модуль, дешевого за 200 руб хватит на хорошую синхронизацию.